VacuumBrakesHasVacuumPump( 0 )

TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 12 )

TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )

TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 21 )

EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )

EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.9 )

BrakesEngineBrakeType( "Vacuum_single_pipe"  )

BrakesTrainBrakeType( "Vacuum_single_pipe" )

BrakesEngineControllers( "Hand, Train" )

SteamSmallestCutoff( 8 )

NumberOfDamperSteps( 4 )

RegulatorValveType( Twin_port )

RegulatorSecondValveStartPosition( 0.5 )

RegulatorPilotValveExponent( 1.7 )

RegulatorSecondValveExponent( 1.7 )

RegulatorPilotValveFullOpenning( 0.3 )

RegulatorMainValveInitialOpenning( 0.4 )

SteamBlowerEffectExponent( 0.9 )

SteamBlowerEfficiencyExponent( 1.1 )

SteamBlowerMaxSteamUsageRate( 500 )	comment( lbs/h )

SteamBlowerMaxProportionOfBlastEffect( 0.15 )

SteamWaterScoopMinPickupSpeed( 25 )	comment( mph )

SteamWaterScoopMaxPickupSpeed( 60 )	comment( mph )

SteamWaterScoopResistance( 8500N )

comment( pounds per second. 6000gallons per minute max. )

SteamWaterScoopMaxPickupRate( 1000 )

SteamSmokeUnitsPerPoundOfFuel( 6.3 )

CabView ( scotsman.cvf )

HeadOut (  1.7 3.1 -5.5 )

EngineControllers (

comment( Engine controls )

Regulator ( 0 1 0.025 0

NumNotches( 0 )

)

Cutoff    ( -0.55 0.75 0.01 0

NumNotches( 3

Notch(-0.55 1 Dummy)

Notch(0     1 Dummy)

Notch(0.02  1 Dummy)

)

)

Brake_Train ( 0 1 0.01 0.65

NumNotches( 3

Notch(0     1 TrainBrakesControllerReleaseStart )

Notch(0.4   1 TrainBrakesControllerRunningStart )

Notch(0.5   1 TrainBrakesControllerApplyStart )

)

)